NotiFi 데이터셋 수집 계획서

v2.0 찐막

3TX + 1RX · 4명 · 1인당 최소 3개 공유 환경 · CSI+영상 동시 수집

낙상 이벤트 감지 · SAFE/WARNING/DANGER 판단 · 13-point skeleton proxy 복원

목적: 3TX+1RX CSI와 동기화 영상을 이용해 낙상 이벤트를 우선 탐지하고, SAFE/WARNING/DANGER 위험도를 판단하며, 사고 순간 13-point skeleton proxy를 복원한다. 기본 수집 규모는 1인·1환경 275회, 4명·3환경 총 3,300 accepted trials이다.

작성일: 2026-07-24  |  문서 버전: v2.0 찐막

주의: 수집 개수만으로 높은 정확도가 보장되지는 않는다. 낙상 라벨 일관성, hard negative, 동기화, split, QC가 모두 통과해야 한다.

문서 관리

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서명 | NotiFi 데이터셋 수집 계획서 v2.0 찐막 |
| 버전 | v2.0 찐막 |
| 적용 데이터셋 | NotiFi CSI+RGB+POSE 신규 재수집 데이터셋 |
| 대상 모델 | fall-event Classification, 3-risk Classification, CSI-to-Pose Reconstruction |
| 수집 인원 | 피험자 4명 |
| 환경 | 동일한 3개 이상의 물리적 환경을 4명 모두 공유 |
| 승인 조건 | 파일럿, 3-link 수신률, 동기화, pose QC, 안전 점검 통과 |

1. 학습·수집 라벨 구조

수집용 scenario label과 생산 모델의 최종 target을 분리한다. 이 구조가 “라벨은 상세해야 하지만 모델이 17개 class에 분산되어 낙상을 놓치는 문제”를 동시에 해결한다.

| 필드 | 값 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| presence_label | absent / present | 부재와 재실 분리 |
| fall_event | 0 / 1 | 가장 중요한 낙상 trigger |
| risk_label | SAFE / WARNING / DANGER | 서비스 위험 수준 |
| scenario_label | 18개 | SOP 재현성·오류 분석·선택적 auxiliary head |
| outcome | normal / recovered / ground_contact | warning/danger 경계 |
| phase | pre / action / contact / post | event-centered window와 pose 정렬 |
| contact_side | left / right / none | mirrored fall 분석 |
| first_contact_region | knee / hip / forearm / torso / none | 충돌 순서 설명; 실제 부상 진단 아님 |

1.1 Risk의 배타적 정의

SAFE: 의도한 행동을 완료하고 예기치 않은 균형 상실이 없으며, 위험한 바닥 접촉이 없다.

WARNING: 균형 상실 또는 전이 실패가 있으나 스스로 회복한다. 엉덩이·몸통·무릎·전완은 바닥/매트에 닿지 않는다.

DANGER: 회복하지 못하고 무릎·전완·엉덩이·몸통 중 하나 이상이 매트/바닥에 닿으며 비직립 자세로 끝난다.

INVALID는 모델 class가 아니다. 동작 정의 위반, 동기화 실패, 장비 이상, 안전 문제는 QC R/D로 처리한다.

post_fall_inactive는 독립 label로 만들지 않는다. fall_event 검출 뒤의 정지는 post_event_state로 기록하고 서비스 상태 머신이 지속 무활동을 판정한다.

2. 최종 라벨과 데이터 규모

| Risk | 라벨 수 | 1인·1환경 | 1인·3환경 | 전체 4인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAFE | 9 | 150 | 450 | 1,800 |
| WARNING | 3 | 75 | 225 | 900 |
| DANGER | 5 | 50 | 150 | 600 |
| 합계 | 17 | 275 | 825 | 3,300 |

총 accepted = 4명 × 3환경 × 275회 = 3,300회

2.1 라벨별 반복 수

| ID | Risk | label | 한국어 | 1환경 | 1인 전체 | 전체 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | SAFE | walking | 직선 걷기 | 24 | 72 | 288 |
| S02 | SAFE | standing_still | 정지 서기 | 12 | 36 | 144 |
| S03 | SAFE | sitting_still | 의자 정지 앉기 | 12 | 36 | 144 |
| S04 | SAFE | lying_still | 침대 정지 눕기 | 18 | 54 | 216 |
| S05 | SAFE | lie_to_stand | 침대에서 정상적으로 일어나기 | 18 | 54 | 216 |
| S06 | SAFE | stand_to_lie_normal | 침대에 정상적으로 눕기 | 30 | 90 | 360 |
| S07 | SAFE | absence | 부재 | 12 | 36 | 144 |
| S08 | SAFE | sit_to_stand | 의자에서 정상적으로 일어서기 | 12 | 36 | 144 |
| S09 | SAFE | stand_to_sit | 의자에 정상적으로 앉기 | 12 | 36 | 144 |
| W01 | WARNING | unstable_walking | 지속적 불안정 보행 | 20 | 60 | 240 |
| W02 | WARNING | stumble_recover | 발을 헛디딘 뒤 회복 | 30 | 90 | 360 |
| W03 | WARNING | bed_exit_failed | 침대에서 일어서려다 실패 후 다시 앉기 | 25 | 75 | 300 |
| D01 | DANGER | fall_from_standing | 서 있는 상태에서 측면 낙상 | 10 | 30 | 120 |
| D02 | DANGER | fall_while_walking | 걷다가 발을 헛디뎌 낙상 | 10 | 30 | 120 |
| D03 | DANGER | bed_exit_fall | 침대에서 일어나려다 낙상 | 10 | 30 | 120 |
| D04 | DANGER | bed_fall | 침대에서 일어난 직후 옆으로 낙상 | 10 | 30 | 120 |
| D05 | DANGER | chair_exit_fall | 의자에서 일어나려다 낙상 | 10 | 30 | 120 |

DANGER는 1인·1환경당 50회이며 5개 낙상 시나리오를 각 10회씩 수집한다. 전체 데이터셋에서는 낙상 시나리오별 120회, 전체 DANGER 600회가 확보된다. 분류 학습에서는 split을 먼저 고정한 뒤 낙상 raw trial당 최대 3개의 event-centered window를 만들 수 있으므로 최대 1,800개의 낙상 window를 사용할 수 있다. 파생 window는 독립 trial로 보고하지 않으며 원본과 같은 split에 둔다.

3. 환경 구성: 다양성은 “방”에 집중한다

E01/E02/E03의 동일한 세 물리적 환경에서 네 명 모두 수집한다. 각자 다른 집에서만 수집하는 방식은 subject와 room을 결합하므로 사용하지 않는다.

세 환경은 방 크기·벽·가구 주변 multipath가 다르되, 로컬 좌표계에서 P0 장비 배치와 카메라·의자·매트·침대형 지지면 위치를 동일하게 맞춘다.

가능하면 같은 reference device kit K0, 같은 카메라, 같은 portable chair/mat/low cot를 세 환경에서 순환 사용한다.

core collection은 quiet 조건만 사용한다. fan, TV, music, door, multi-person, partial NLOS는 별도 hold-out test다.

3.1 고정·변화·hold-out 변수

| 구분 | 변수 | 규칙 |
| --- | --- | --- |
| 모든 core에서 고정 | firmware, channel, packet rate, TX/RX 상대 좌표·높이, antenna orientation, camera pose, furniture kit, 조명, 속도 | 파일럿 통과값을 dataset_version 전체에 고정 |
| 의도적으로 변화 | subject, physical room, date/session, 정의된 좌우 mirror | 변화값을 manifest에 기록 |
| test 전용 | device placement 오차, antenna angle, NLOS, fan/TV/music, 다른 사람, clothing shift | core train에 섞지 않고 별도 domain ID |

4. 장비·카메라 설치의 core 기준

| 장비 | core 기준 |
| --- | --- |
| RX | 활동 중심 정면, 높이 0.80 m, USB로 노트북 연결 |
| TX1 | RX 맞은편, TX1-RX 거리 1.50 m, 높이 0.80 m |
| TX2 | 측면, 높이 1.45 m |
| TX3 | 대각 바닥 측, 높이 0.35 m |
| 안테나 | 네 보드 모두 동일 세로 편파, 케이블 strain relief 적용 |
| 카메라 | 광축이 활동 중심 C를 향하도록 고정; 전신과 매트·의자·침대가 모두 프레임에 포함 |
| 가구 | 바퀴 없는 의자, 낮은 침대/고정 지지면, danger 착지 구역 이중 매트 |

session 전후 위치를 재측정한다. session 중 위치 변화 2 cm 또는 각도 3도 초과 시 중단하고 새 device_config_id를 부여한다.

카메라와 CSI는 동일 PC monotonic clock으로 timestamp를 기록하고 start/end sync event를 저장한다.

3TX MAC은 00/01/02로 고정하고 모든 row에 sender MAC, firmware timestamp, sequence number를 보존한다.

5. 공통 10초 Trial 규격

동적 행동의 cue는 c = 2.5초, 3.0초, 3.5초를 반복 번호 순서대로 균등 순환한다. 순수 랜덤을 쓰지 않고 균등 순환하여 이벤트 시점 편향을 방지한다.

| 유형 | 시간 구성 |
| --- | --- |
| 정적 | 0.0–10.0초 시작 자세 유지; cue 없음 |
| 일반 전이 | 0.0–c 시작 자세 → c 이후 정의된 1회 전이 → 종료 자세를 10.0초까지 유지 |
| WARNING | 정의된 1회 불안정/실패 → 바닥 접촉 없이 회복 → 회복 자세 유지 |
| DANGER | 정의된 1회 낙상 → contact → 비직립 최종 자세 유지 |

cue 후 actual onset 0.3초 이내 목표, 0.5초 초과 시 재수집한다.

동작은 한 trial에 정확히 한 번만 수행한다. 반복 걷기·반복 앉기·반복 낙상을 넣지 않는다.

raw 10초 전체와 planned_cue_s, actual_onset_s, impact_s, action_end_s를 모두 저장한다.

원본 split을 먼저 고정한 뒤 event-centered window를 생성한다. 파생 window는 원본과 같은 split에 둔다.

6. SAFE 행동 상세 매뉴얼

S01  직선 걷기  (walking)

| Risk | SAFE | Context | floor |
| --- | --- | --- | --- |
| 환경당 반복 | 24회 | 대응 라벨 | W01, W02, D02 |
| 목적 | 정상 보행을 불안정 보행·발 헛디딤·보행 중 낙상과 분리한다. | Reconstruction | root trajectory와 보행 관절 궤적을 모두 사용한다. |

| 항목 | 고정 지침 |
| --- | --- |
| 시작 자세 | 1.5 m 보행 경로의 시작선 A에서 종료선 B를 바라보고 선다. 양팔은 몸통 옆에 자연스럽게 둔다. |
| 허용 variation | A→B 12회, B→A 12회. 속도·보폭을 임의로 바꾸지 않는다. |

| 시간 | 수행 내용 |
| --- | --- |
| 0.0–c | A에서 발을 움직이지 않고 정지한다. |
| c–c+2.4초 | A에서 B까지 표시선을 따라 한 번 걷는다. 파일럿에서 정한 개인 기준속도 2.4초/1.5 m를 유지하며 허용오차는 ±0.3초다. |
| c+2.4–10.0초 | B의 종료 표시 안에서 바로 서서 정지한다. |

| 검수 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 종료 자세 | B에서 정지 서기. |
| 금지 행동 | 뛰기, 방향 전환, 멈칫하기, 발 끌기, 물건 들기, 경로 밖 이동. |
| 재수집 기준 | 이동시간이 2.1초 미만 또는 2.7초 초과, 경로 이탈 20 cm 초과, 비틀거림 또는 외부 접촉이 발생한 경우. |

S02  정지 서기  (standing_still)

| Risk | SAFE | Context | floor |
| --- | --- | --- | --- |
| 환경당 반복 | 12회 | 대응 라벨 | S03, S04, D01, D03 |
| 목적 | 정적인 직립 상태를 앉기·눕기 및 낙상 후 자세와 분리한다. | Reconstruction | 정적 skeleton 기준 자세로 사용한다. |

| 항목 | 고정 지침 |
| --- | --- |
| 시작 자세 | 활동 중심 C에서 카메라를 정면으로 바라본다. 발뒤꿈치 간격 20 cm, 팔은 몸통 옆, 손바닥은 허벅지 쪽이다. |
| 허용 variation | 방향은 정면 한 가지로 고정한다. |

| 시간 | 수행 내용 |
| --- | --- |
| 0.0–10.0초 | 발·팔·고개·몸통 위치를 바꾸지 않고 정지한다. |

| 검수 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 종료 자세 | 시작 자세와 동일. |
| 금지 행동 | 체중 이동, 팔짱, 주머니에 손 넣기, 고개 회전, 말하기. |
| 재수집 기준 | 발이 표시에서 벗어나거나 팔·몸통의 큰 움직임이 0.5초 이상 발생한 경우. |

S03  의자 정지 앉기  (sitting_still)

| Risk | SAFE | Context | chair |
| --- | --- | --- | --- |
| 환경당 반복 | 12회 | 대응 라벨 | S08, S09, W03, D05 |
| 목적 | 안정적인 착석 상태를 의자 전이 실패 및 의자 주변 낙상과 분리한다. | Reconstruction | 앉은 정적 skeleton 기준 자세로 사용한다. |

| 항목 | 고정 지침 |
| --- | --- |
| 시작 자세 | 고정 의자 좌판 중앙에 앉는다. 양발은 바닥 발 표시 위, 무릎은 약 90도, 손바닥은 허벅지 위, 등은 등받이에 가볍게 닿는다. |
| 허용 variation | 의자 위치와 피험자 방향은 모든 환경에서 동일한 로컬 좌표로 고정한다. |

| 시간 | 수행 내용 |
| --- | --- |
| 0.0–10.0초 | 손·발·몸통을 움직이지 않고 시작 자세를 유지한다. |

| 검수 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 종료 자세 | 시작 자세와 동일. |
| 금지 행동 | 다리 꼬기, 발 들기, 상체 숙이기, 몸 흔들기. |
| 재수집 기준 | 엉덩이 위치 이동, 한 발이 들림, 의자가 움직임, 상체가 10도 이상 기울어진 경우. |

S04  침대 정지 눕기  (lying_still)

| Risk | SAFE | Context | bed |
| --- | --- | --- | --- |
| 환경당 반복 | 18회 | 대응 라벨 | S05, S06, W03, D04 |
| 목적 | 정상적인 침대 위 눕기 상태를 낙상 후 바닥 정지와 분리한다. | Reconstruction | 침대 정적 pose와 subject별 신체 비율 기준에 사용한다. |

| 항목 | 고정 지침 |
| --- | --- |
| 시작 자세 | 침대 중앙에 바로 누운 자세로 눕는다. 머리는 카메라에서 먼 쪽, 발은 카메라 쪽으로 고정한다. 팔은 몸통에서 10 cm, 다리는 곧게 편다. |
| 허용 variation | 방향·자세를 한 가지로 고정한다. 옆으로 눕기는 본 수집에서 제외한다. |

| 시간 | 수행 내용 |
| --- | --- |
| 0.0–10.0초 | 팔·다리·머리·몸통을 움직이지 않고 바로 누운 자세를 유지한다. |

| 검수 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 종료 자세 | 시작 자세와 동일. |
| 금지 행동 | 뒤척임, 무릎 굽힘, 팔 위치 변경, 고개 돌리기. |
| 재수집 기준 | 관절 자세가 0.5초 이상 변하거나 침대가 움직인 경우. |

S05  침대에서 정상적으로 일어나기  (lie_to_stand)

| Risk | SAFE | Context | bed |
| --- | --- | --- | --- |
| 환경당 반복 | 18회 | 대응 라벨 | W03, D04 |
| 목적 | 정상적인 침대 이탈을 이탈 실패와 침대 이탈 낙상에서 분리한다. | Reconstruction | 침대→바닥 지지 전환과 root 상승 궤적을 사용한다. |

| 항목 | 고정 지침 |
| --- | --- |
| 시작 자세 | S04와 동일한 바로 누운 자세. 침대 이탈 측은 카메라가 전신을 볼 수 있는 지정 측 한 곳으로 고정한다. |
| 허용 variation | 이탈 측·손 사용 순서·속도는 고정한다. cue 시각만 균등 순환한다. |

| 시간 | 수행 내용 |
| --- | --- |
| 0.0–c | 바로 누운 자세를 유지한다. |
| c–c+0.8초 | 지정 측으로 옆으로 돌아눕는다. |
| c+0.8–c+1.8초 | 지정 팔로 침대를 밀며 상체를 세우고 두 다리를 바닥으로 내린다. |
| c+1.8–c+3.0초 | 양발로 바닥을 밀어 한 번에 완전히 일어선다. |
| c+3.0–10.0초 | 침대 옆 발 표시 위에서 정지 서기를 유지한다. |

| 검수 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 종료 자세 | 침대 옆 정지 서기. |
| 금지 행동 | 두 번 이상 일어서기 시도, 침대·벽을 오래 잡기, 다시 앉기. |
| 재수집 기준 | 완전 기립까지 3.5초 초과, 중간 재시도, 손·무릎이 바닥 매트에 닿은 경우. |

S06  침대에 정상적으로 눕기  (stand_to_lie_normal)

| Risk | SAFE | Context | bed |
| --- | --- | --- | --- |
| 환경당 반복 | 30회 | 대응 라벨 | D01, D03, D04 |
| 목적 | 의도적인 침대 진입을 급격한 하강 및 낙상과 분리하는 핵심 SAFE 전이다. | Reconstruction | 정상적인 수직 하강의 핵심 비교 궤적이다. |

| 항목 | 고정 지침 |
| --- | --- |
| 시작 자세 | 침대 긴 변 중앙 앞의 발 표시에서 침대를 향해 선다. 허벅지와 침대 가장자리 간격은 10 cm다. |
| 허용 variation | 진입 측·지지 팔·동작 순서는 고정한다. cue 시각만 균등 순환한다. |

| 시간 | 수행 내용 |
| --- | --- |
| 0.0–c | 정지 서기를 유지한다. |
| c–c+0.8초 | 침대 가장자리 중앙에 앉는다. |
| c+0.8–c+1.8초 | 지정 전완으로 침대를 지지하며 어깨와 몸통을 천천히 내린다. |
| c+1.8–c+3.0초 | 두 다리를 침대 위로 올리고 바로 누운 자세로 정렬한다. |
| c+3.0–10.0초 | 침대 중앙에서 바로 누운 자세를 유지한다. |

| 검수 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 종료 자세 | 침대 중앙 바로 눕기. |
| 금지 행동 | 몸을 침대에 던지기, 침대 밖 매트 접촉, 머리·어깨 충격. |
| 재수집 기준 | 엉덩이가 가장자리에 걸림, 동작 순서 위반, 2초 이내 급격한 눕기, 전신이 영상에서 잘린 경우. |

S07  부재  (absence)

| Risk | SAFE | Context | empty_room |
| --- | --- | --- | --- |
| 환경당 반복 | 12회 | 대응 라벨 | S02, S03, S04 |
| 목적 | 사람이 없는 공간을 재실 상태와 분리한다. | Reconstruction | valid_for_reconstruction=false. Classification/occupancy 전용. |

| 항목 | 고정 지침 |
| --- | --- |
| 시작 자세 | 피험자·운영자·안전요원 모두 카메라와 활동 영역 밖으로 완전히 이동한다. 문은 세션 기준 상태로 고정한다. |
| 허용 variation | 없음. 모든 core 환경에서 quiet 조건만 사용한다. |

| 시간 | 수행 내용 |
| --- | --- |
| 0.0–10.0초 | 사람·반려동물·문·커튼·선풍기·가구·케이블이 움직이지 않는 빈 공간을 유지한다. |

| 검수 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 종료 자세 | 빈 공간 유지. |
| 금지 행동 | 문 개폐, 사람 그림자, 반려동물, 선풍기 회전, TV·음악. |
| 재수집 기준 | 어떤 동적 객체라도 프레임 또는 활동 영역에 들어온 경우. |

S08  의자에서 정상적으로 일어서기  (sit_to_stand)

| Risk | SAFE | Context | chair |
| --- | --- | --- | --- |
| 환경당 반복 | 12회 | 대응 라벨 | W03과 직접 대응하지 않음; chair transfer 기준으로 W03/D05와 함께 사용 |
| 목적 | 정상적인 의자 기립 전이를 실패·붕괴와 분리한다. | Reconstruction | 의자 지지에서 양발 지지로의 root 상승을 사용한다. |

| 항목 | 고정 지침 |
| --- | --- |
| 시작 자세 | S03과 동일한 착석 자세. 양발은 무릎 바로 아래 발 표시 위에 둔다. |
| 허용 variation | 손 사용 없이 한 가지 동작으로 고정한다. |

| 시간 | 수행 내용 |
| --- | --- |
| 0.0–c | 정지 앉기를 유지한다. |
| c–c+0.6초 | 몸통을 약 15도 앞으로 기울인다. |
| c+0.6–c+1.8초 | 양발로 바닥을 밀어 한 번에 완전히 일어선다. |
| c+1.8–10.0초 | 의자 앞 표시에서 정지 서기를 유지한다. |

| 검수 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 종료 자세 | 의자 앞 정지 서기. |
| 금지 행동 | 팔걸이·무릎·의자 짚기, 재시도, 다시 앉기. |
| 재수집 기준 | 완전 기립까지 2.3초 초과, 손 지지, 두 번 이상 시도, 의자 이동. |

S09  의자에 정상적으로 앉기  (stand_to_sit)

| Risk | SAFE | Context | chair |
| --- | --- | --- | --- |
| 환경당 반복 | 12회 | 대응 라벨 | W03, D05 |
| 목적 | 정상적인 착석을 의자 좌판 빗나감 회복·낙상과 분리한다. | Reconstruction | chair matched triplet의 SAFE 기준. |

| 항목 | 고정 지침 |
| --- | --- |
| 시작 자세 | 의자 앞 40 cm 발 표시에서 등을 의자에 향하고 선다. |
| 허용 variation | 의자 중심선에 정확히 맞춰 한 가지 동작으로 고정한다. |

| 시간 | 수행 내용 |
| --- | --- |
| 0.0–c | 정지 서기를 유지한다. |
| c–c+0.6초 | 한 걸음 뒤로 이동해 종아리가 의자 앞면에 가볍게 닿게 한다. |
| c+0.6–c+1.8초 | 무릎과 고관절을 함께 굽혀 좌판 중앙에 앉는다. |
| c+1.8–10.0초 | 양발은 바닥, 손은 허벅지 위에 둔 채 정지한다. |

| 검수 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 종료 자세 | 의자 좌판 중앙 정지 앉기. |
| 금지 행동 | 좌판 가장자리 걸침, 털썩 앉기, 의자 잡기, 옆으로 치우치기. |
| 재수집 기준 | 엉덩이 중심이 좌판 중심에서 10 cm 이상 벗어남, 의자 이동, 바닥 접촉. |

7. WARNING 행동 상세 매뉴얼

W01  지속적 불안정 보행  (unstable_walking)

| Risk | WARNING | Context | floor |
| --- | --- | --- | --- |
| 환경당 반복 | 20회 | 대응 라벨 | S01, W02, D02 |
| 목적 | 정상 걷기와 단발성 발 헛디딤 사이의 지속적 균형 저하를 학습한다. | Reconstruction | 연속적인 lateral sway를 복원한다. |

| 항목 | 고정 지침 |
| --- | --- |
| 시작 자세 | A에서 B를 바라보고 선다. |
| 허용 variation | A→B 10회, B→A 10회. 흔들림 순서는 이동방향 기준 좌→우로 고정한다. |

| 시간 | 수행 내용 |
| --- | --- |
| 0.0–c | A에서 정지한다. |
| c–c+2.8초 | A→B로 걷는다. 경로의 1/3 지점에서 몸통을 왼쪽 10 cm, 2/3 지점에서 오른쪽 10 cm 이동한다. 발은 경로 안에 두며 멈추지 않는다. |
| c+2.8–10.0초 | B에서 균형을 회복하고 정지한다. |

| 검수 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 종료 자세 | B에서 정지 서기. |
| 금지 행동 | 벽·가구 접촉, 발 교차, 실제 넘어짐, 두 번 이상 멈춤. |
| 재수집 기준 | 손·무릎·엉덩이가 지지물 또는 바닥에 닿거나, 경로 이탈 20 cm 초과. |

W02  발을 헛디딘 뒤 회복  (stumble_recover)

| Risk | WARNING | Context | floor |
| --- | --- | --- | --- |
| 환경당 반복 | 30회 | 대응 라벨 | S01, D02 |
| 목적 | 실제 낙상 없이 발생하는 단발성 급격한 자세 변화로, fall false alarm을 줄이는 가장 중요한 경계 라벨이다. | Reconstruction | 낙상 직전과 유사하지만 직립 회복으로 끝나는 궤적이다. |

| 항목 | 고정 지침 |
| --- | --- |
| 시작 자세 | A에서 B를 바라보고 선다. 실제 장애물은 사용하지 않고 C 지점에 평면 표식만 둔다. |
| 허용 variation | 회복발 왼쪽 15회, 오른쪽 15회. 회복 스텝은 정확히 한 번만 수행한다. |

| 시간 | 수행 내용 |
| --- | --- |
| 0.0–c | A에서 정지한다. |
| c–c+1.4초 | C 방향으로 정상 보행한다. |
| c+1.4–c+2.1초 | C에서 앞발을 갑자기 멈추고 몸통을 앞으로 기울인다. 반대발로 40–60 cm의 회복 스텝 한 번을 내딛고 양팔을 옆으로 벌린다. |
| c+2.1–c+3.4초 | 몸통을 다시 세우고 B까지 걷는다. |
| c+3.4–10.0초 | B에서 정지한다. |

| 검수 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 종료 자세 | B에서 정지 서기. |
| 금지 행동 | 실제 장애물, 손·무릎 바닥 접촉, 두 번 이상 비틀거림, 낙상. |
| 재수집 기준 | 바닥 또는 가구 접촉, 회복 실패, 회복 스텝이 30 cm 미만 또는 70 cm 초과. |

W03  침대에서 일어서려다 실패 후 다시 앉기  (bed_exit_failed)

| Risk | WARNING | Context | bed |
| --- | --- | --- | --- |
| 환경당 반복 | 25회 | 대응 라벨 | S05, D04 |
| 목적 | 정상 침대 이탈과 침대 이탈 낙상의 중간 경계를 학습한다. | Reconstruction | bed matched triplet의 WARNING 기준. |

| 항목 | 고정 지침 |
| --- | --- |
| 시작 자세 | S04와 동일한 바로 누운 자세. 이탈 측은 S05/D04와 동일하다. |
| 허용 variation | 이탈 측·손·속도는 고정한다. |

| 시간 | 수행 내용 |
| --- | --- |
| 0.0–c | 바로 누운 자세를 유지한다. |
| c–c+0.8초 | 지정 측으로 돌아눕는다. |
| c+0.8–c+1.8초 | 상체를 세우고 두 다리를 내려 침대 가장자리에 앉는다. |
| c+1.8–c+2.8초 | 양발로 바닥을 밀어 엉덩이를 5–10 cm 들어 올리지만 완전히 서지 않는다. |
| c+2.8–c+3.6초 | 같은 좌석 위치로 다시 앉는다. |
| c+3.6–10.0초 | 침대 가장자리에서 정지 앉기를 유지한다. |

| 검수 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 종료 자세 | 침대 가장자리 정지 앉기. |
| 금지 행동 | 완전 기립, 침대 밖으로 미끄러짐, 바닥에 손·무릎 접촉, 다시 눕기. |
| 재수집 기준 | 엉덩이가 15 cm 이상 상승, 완전히 서기, 매트 접촉, 두 번 이상 시도. |

8. DANGER 행동 상세 매뉴얼

D01  서 있는 상태에서 측면 낙상  (fall_from_standing)

| Risk | DANGER | Context | floor_mat |
| --- | --- | --- | --- |
| 환경당 반복 | 10회 | 대응 라벨 | S02, S06, D03 |
| 목적 | 보행이나 가구 전이가 없는 상태에서 발생하는 독립적인 낙상 이벤트를 학습한다. | Reconstruction | impact_s, contact_side, first_contact_region=hip/forearm을 기록한다. |

| 항목 | 고정 지침 |
| --- | --- |
| 시작 자세 | 매트 중앙 C에서 선다. 지정 낙상 측에 안전요원이 대기하고, 머리 쪽 매트는 이중으로 겹친다. |
| 허용 variation | 왼쪽 5회, 오른쪽 5회. cue는 전체 10회에서 2.5초 4회, 3.0초 3회, 3.5초 3회로 균등 배분한다. |

| 시간 | 수행 내용 |
| --- | --- |
| 0.0–c | 정지 서기를 유지한다. |
| c–c+0.6초 | 양 무릎을 굽히고 지정 측으로 체중을 이동한다. |
| c+0.6–c+1.8초 | 지정 측 엉덩이와 전완이 순서대로 매트에 닿도록 통제된 측면 하강을 수행한다. |
| c+1.8–10.0초 | 옆으로 누운 최종 자세를 유지한다. |

| 검수 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 종료 자세 | 지정 측 측와위. |
| 금지 행동 | 후방 자유낙하, 점프, 손목·머리·목 첫 접촉, 매트 밖 착지. |
| 재수집 기준 | 머리/손목 충격, 발을 여러 번 옮김, action_onset 오차 0.5초 초과, 안전요원 접촉. |

D02  걷다가 발을 헛디뎌 낙상  (fall_while_walking)

| Risk | DANGER | Context | floor_path_mat |
| --- | --- | --- | --- |
| 환경당 반복 | 10회 | 대응 라벨 | S01, W01, W02 |
| 목적 | 정상 보행·불안정 보행·회복 가능한 발 헛디딤과 실제 낙상을 구분한다. | Reconstruction | W02와 동일한 전구간 뒤 outcome만 ground_contact로 끝난다. |

| 항목 | 고정 지침 |
| --- | --- |
| 시작 자세 | A에서 B를 바라보고 선다. C는 매트 중앙이며 실제 장애물은 두지 않는다. |
| 허용 variation | 왼쪽 대각 5회, 오른쪽 대각 5회. 실제 장애물은 사용하지 않는다. |

| 시간 | 수행 내용 |
| --- | --- |
| 0.0–c | A에서 정지한다. |
| c–c+1.4초 | A에서 C 방향으로 정상 보행한다. |
| c+1.4–c+2.0초 | C에서 앞발을 갑자기 멈추고 몸통을 전방 대각으로 이동시킨다. |
| c+2.0–c+3.0초 | 양 무릎과 지정 측 전완을 순서대로 매트에 대며 통제된 낙상을 수행한다. |
| c+3.0–10.0초 | 매트 위 비직립 자세를 유지한다. |

| 검수 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 종료 자세 | 무릎·전완·몸통이 매트에 닿은 비직립 자세. |
| 금지 행동 | 손바닥/손목 충격, 머리 접촉, 낙상 후 다시 일어나기, 매트 밖 접촉. |
| 재수집 기준 | 회복하여 선 경우, 무릎/전완 순서 위반, 안전요원 접촉, 매트 밖 착지. |

D03  침대에서 일어나려다 낙상  (bed_exit_fall)

| Risk | DANGER | Context | floor_mat |
| --- | --- | --- | --- |
| 환경당 반복 | 10회 | 대응 라벨 | S02, D01 |
| 목적 | 수직 높이 급락과 무릎 붕괴가 중심인 낙상 형태를 학습한다. | Reconstruction | root vertical velocity와 knee/hip contact sequence를 기록한다. |

| 항목 | 고정 지침 |
| --- | --- |
| 시작 자세 | 매트 중앙 C에서 양발을 어깨너비로 두고 선다. |
| 허용 variation | 왼쪽 5회, 오른쪽 5회. 무릎→엉덩이→전완 순서를 고정한다. |

| 시간 | 수행 내용 |
| --- | --- |
| 0.0–c | 정지 서기를 유지한다. |
| c–c+0.7초 | 상체를 세우고 두 다리를 내려 침대 가장자리에 앉은 뒤 일어나려는 동작을 시작한다. |
| c+0.7–c+1.8초 | 균형을 잃고 지정 측 엉덩이와 전완 순으로 침대 옆 매트에 통제 착지한다. |
| c+1.8–10.0초 | 옆으로 누운 최종 자세를 유지한다. |

| 검수 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 종료 자세 | 지정 측 측와위. |
| 금지 행동 | 완전히 일어난 뒤 걷기, 침대에서 굴러 떨어지기, 머리부터 떨어지기, 침대 또는 벽 잡기. |
| 재수집 기준 | 엉덩이가 바닥에 닿지 않음, 무릎 꿇기로 끝남, 머리/손목 충격, 동작 순서 위반. |

D04  침대에서 일어난 직후 옆으로 낙상  (bed_fall)

| Risk | DANGER | Context | bed_mat |
| --- | --- | --- | --- |
| 환경당 반복 | 10회 | 대응 라벨 | S05, W03 |
| 목적 | 침대 이탈 과정에서 회복하지 못하고 바닥으로 낙상하는 사건을 학습한다. | Reconstruction | bed matched triplet의 DANGER 기준. 실제 injury가 아니라 first_contact만 기록한다. |

| 항목 | 고정 지침 |
| --- | --- |
| 시작 자세 | S04와 같은 바로 누운 자세. 침대 이탈 측의 바닥 전체를 이중 매트로 덮고 안전요원이 지정 측에 선다. |
| 허용 variation | 낙상 측 왼쪽 5회, 오른쪽 5회. 이탈 측과 동작 순서는 모든 trial에서 동일하다. |

| 시간 | 수행 내용 |
| --- | --- |
| 0.0–c | 바로 누운 자세를 유지한다. |
| c–c+0.8초 | 지정 측으로 돌아눕는다. |
| c+0.8–c+1.8초 | 상체를 세우고 두 다리를 내려 침대 가장자리에 앉는다. |
| c+1.8–c+2.8초 | 양발로 바닥을 밀어 완전히 일어선다. |
| c+2.8–c+4.0초 | 한쪽 무릎이 풀리는 동작으로 침대 옆 지정 측 엉덩이와 전완을 매트에 대며 내려간다. |
| c+4.0–10.0초 | 침대 옆 매트에서 옆으로 누운 자세를 유지한다. |

| 검수 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 종료 자세 | 침대 옆 매트 측와위. |
| 금지 행동 | 침대에서 굴러 떨어지기, 머리부터 떨어지기, 침대/벽을 잡기, 완전 자유낙하. |
| 재수집 기준 | 완전 기립 전에 바로 바닥으로 내려감, 매트 밖 접촉, 머리/손목 충격, 안전요원 접촉. |

D05  의자에서 일어나려다 낙상  (chair_exit_fall)

| Risk | DANGER | Context | chair_mat |
| --- | --- | --- | --- |
| 환경당 반복 | 10회 | 대응 라벨 | S09, W03 |
| 목적 | 정상 착석 및 회복 가능한 착석 실패와 실제 바닥 접촉 낙상을 구분한다. | Reconstruction | chair matched triplet의 DANGER 기준. |

| 항목 | 고정 지침 |
| --- | --- |
| 시작 자세 | S09와 같은 위치에서 등을 의자에 향하고 선다. 지정 낙상 측 의자 옆을 이중 매트로 덮고 의자를 미끄럼방지 패드로 고정한다. |
| 허용 variation | 왼쪽 5회, 오른쪽 5회. 의자는 절대 움직이지 않는다. |

| 시간 | 수행 내용 |
| --- | --- |
| 0.0–c | 정지 서기를 유지한다. |
| c–c+0.6초 | 몸통을 약 15도 앞으로 기울이고 일어서기 동작을 시작한다. |
| c+0.6–c+1.4초 | 양발로 바닥을 밀어 엉덩이를 띄우지만 균형을 잃고 지정 측으로 내려간다. |
| c+1.4–c+2.6초 | 지정 측 엉덩이와 전완이 순서대로 의자 옆 매트에 닿도록 통제된 낙상을 수행한다. |
| c+2.6–10.0초 | 옆으로 누운 최종 자세를 유지한다. |

| 검수 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 종료 자세 | 의자 옆 매트 측와위. |
| 금지 행동 | 의자 전도, 좌판에 걸쳐 멈춤, 머리·손목 첫 접촉, 매트 밖 착지. |
| 재수집 기준 | 일어서기 시도 없이 옆으로 미끄러짐, 의자가 2 cm 이상 움직임, 안전요원 접촉, 매트 밖 착지. |

9. Classification 데이터 사용 규칙

Head A - fall_event: D01-D05만 1, 나머지는 0. 실제 경보의 최우선 head다.

Head B - risk_label: SAFE/WARNING/DANGER 3-class. 보호자 화면과 단계별 대응에 사용한다.

Head C - scenario_label: 17-way는 선택적 auxiliary head 또는 오류 분석 전용이다. 생산 경보를 scenario argmax 하나에 의존시키지 않는다.

학습 mini-batch는 fall/non-fall 및 risk class-balanced sampler를 사용한다. test는 원본 분포를 유지한다.

fall trial은 split 이후 impact 기준으로 최대 3개의 temporal-shift window를 생성할 수 있다. 전체 DANGER 600회에서 최대 1,800개 window가 가능하지만, 이를 독립 trial 수로 보고하지 않고 모두 원본 trial과 같은 split에 둔다.

post_fall_inactive는 label이 아니며 fall detected 이후 no-motion state로 계산한다.

9.1 핵심 혼동쌍

| SAFE | WARNING | DANGER | 결정 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| walking | unstable_walking / stumble_recover | fall_while_walking | 회복 여부와 ground contact |
| lie_to_stand | bed_exit_failed | bed_fall | 기립 성공·침대 복귀·매트 접촉 |
| stand_to_sit | — | chair_exit_fall | 좌판 접촉·회복·매트 접촉 |
| standing_still / stand_to_lie_normal | — | fall_from_standing / bed_exit_fall | 의도된 지지 순서, vertical drop, contact |

10. Reconstruction 성능 보호 규칙

absence는 Reconstruction에서 제외한다. 나머지 trial도 pose valid frame ratio와 sync QC를 통과한 경우만 사용한다.

scenario label을 pose target으로 사용하지 않는다. target은 13-joint 좌표, confidence/validity mask, phase timestamp다.

static / locomotion / bed-transfer / chair-transfer / fall-recovery의 motion group으로 batch를 균형 sampling한다. risk 비율을 그대로 복제하지 않는다.

static 10초 전체를 반복 사용하지 않는다. epoch당 trial당 최대 한 clip을 우선하여 정적 frame 과대표집을 막는다.

Classification single-task와 Reconstruction single-task baseline을 먼저 확정한다. shared encoder는 두 baseline 대비 유의한 저하가 없을 때만 채택한다.

공동 학습 시 classification cross-entropy와 pose regression loss의 scale 차이를 반드시 조정한다.

중요: “17개 세부 라벨” 자체가 Reconstruction을 직접 어렵게 만드는 것은 아니다. 성능을 떨어뜨리는 주된 원인은 GT 오차, 동기화 오차, 카메라 좌표 변화, 정적 frame 과대표집, joint loss 불균형이다.

11. 자동·수동 품질검사와 재수집

| 검사 | 판정 |
| --- | --- |
| CSI 파일 누락/0 byte | R |
| TX 3개 중 한 링크 0 frame | R |
| timestamp 역전 | R |
| sequence gap/수신률 기준 미달 | REVIEW 또는 R |
| video 미저장/손상 | R |
| 전신 잘림 | Reconstruction R |
| pose valid frame ratio <95% | Reconstruction R |
| sync residual p95 >50 ms | REVIEW |
| sync residual >100 ms | R |
| actual onset 오차 >0.5초 | R |
| 정의와 다른 outcome | R |
| danger 머리·목·손목 충격/매트 밖 착지 | D + 수집 중단 |

12. Session 운영과 안전 한도

피험자 1명당 accepted 900회, danger 150회다.

session당 accepted 최대 60회, danger 최대 10회, session 최대 35분이다.

danger 5회 후 최소 3분, 10회 후 최소 10분 휴식한다.

4일 수집 목표 시 하루 danger 운영 상한은 40회다. 150회를 4일에 37~38회씩 분산하고 특정 환경의 danger를 하루에 몰지 않는다. 통증·피로 또는 안전요원 부재 시 완료를 강행하지 않고 일정을 연장한다.

4일 수집 기준 1인당 accepted 목표는 하루 평균 225회이며, 하루 최대 4개 session으로 분할한다.

낙상은 건강한 성인의 통제 하강 시뮬레이션이며 실제 고령자에게 수행시키지 않는다.

머리·목 보호, 이중 매트, 안전요원, 의자 고정, 낮은 침대가 필수다.

통증·어지럼증·메스꺼움·두통·손목/무릎 불편감이 있으면 즉시 중단한다.

13. Train/Validation/Test 분할

| Track | 분리 단위 | 질문 |
| --- | --- | --- |
| A. LOSO | 한 피험자의 모든 environment/session을 test | unseen subject 일반화 |
| B. Leave-One-Environment-Out | 한 환경의 네 피험자 전체를 test | unseen room 일반화 |
| C. Session hold-out | 연속 촬영 block 전체를 hold-out | 날짜·재설치 일반화 |
| D. Compound | unseen subject + unseen environment | 복합 domain shift |

split key는 subject_id + environment_id + session_id + source_trial_uid다.

동일 trial에서 잘라낸 모든 window와 CSI/video/pose/augmentation은 같은 split에 둔다.

인접 trial을 random shuffle해 train/test로 나누지 않는다.

14. 성능 미달 시 보충 수집 규칙

기본 3,600 accepted를 먼저 완성하고 baseline confusion matrix에 따라 혼동쌍만 보충한다.

| 조건 | 추가 수집 |
| --- | --- |
| 낙상 Recall <85% | 미탐이 많은 danger scenario를 1인·환경당 +2회 |
| 낙상 Precision <75% | 원인이 된 SAFE/WARNING hard negative를 1인·환경당 +3~5회 |
| walking fall ↔ stumble 혼동 | W02와 D02를 pair로 추가 |
| bed 경계 혼동 | S05/W03/D04를 pair로 추가 |
| chair 경계 혼동 | S09/W03/D05를 pair로 추가 |
| Reconstruction 특정 motion group 오차 증가 | 해당 group의 pose-valid trial만 추가 |

피험자·환경 조합당 추가 상한은 20회이며, 전체 accepted 상한은 3,840회다. 모든 label을 동일하게 늘리지 않는다.

15. 펌웨어·수집 스크립트 확인

`#define CONFIG_CSI_ALLOWED_MAC_NUM 3`으로 수정한다.

TX1/TX2/TX3 MAC 끝자리는 00/01/02로 고정한다.

팀 firmware가 channel 11이면 모든 TX/RX를 11로 통일하고 dataset_version 내에서 변경하지 않는다.

TX당 100 pkt/s는 파일럿에서 3-link 수신률을 확인한 뒤 확정하며, 확정 후 본 수집 중 변경하지 않는다.

CSV에 sender MAC, PC monotonic timestamp, firmware timestamp, sequence number를 저장한다.

수집 종료 즉시 TX별 frame count, duration, sync residual, video frame count를 출력한다.

16. 현장용 체크리스트

수집 전

☐ 세 환경 ID와 해당 session ID가 확정됐는가?

☐ firmware commit/channel/packet rate가 동일한가?

☐ TX1/2/3 MAC과 위치 매핑이 맞는가?

☐ 세 링크 수신 테스트가 통과했는가?

☐ 카메라에 전신·매트·의자·침대가 모두 포함되는가?

☐ 동의·안전요원·이중 매트가 준비됐는가?

Trial 직전

☐ subject/environment/session/trial UID가 맞는가?

☐ label과 시작 자세가 매뉴얼과 일치하는가?

☐ cue 시각과 좌/우 variant가 repetition schedule과 일치하는가?

☐ 파일명과 저장 경로가 맞는가?

Trial 직후

☐ CSI/video/meta 파일이 모두 생성됐는가?

☐ 세 TX frame count가 0이 아닌가?

☐ actual onset/impact/outcome을 기록했는가?

☐ 동작 순서와 종료 자세가 정확한가?

☐ 즉시 R 여부를 판정했는가?

Session 종료

☐ accepted/R 개수와 manifest가 일치하는가?

☐ checksum과 이중 백업을 만들었는가?

☐ setup 종료 사진과 좌표를 저장했는가?

☐ 통증·피로 기록과 다음 session danger 잔여량을 확인했는가?

17. 근거와 참고문헌

NotiFi 지원 신청서, 2026-05-17.

NotiFi 중간발표 자료: 핵심기능 1(p.8), 핵심기능 3(p.10), calibration UI(p.11), 성능 목표(p.14).

NotiFI 신규 데이터셋 수집 계획서, 2026-07-16.

Wang, Y., Wu, K., Ni, L. M. WiFall: Device-Free Fall Detection by Wireless Networks. IEEE Transactions on Mobile Computing, 16(2), 581-594, 2017. DOI 10.1109/TMC.2016.2557792.

Jiang, W. et al. Towards 3D Human Pose Construction Using WiFi. ACM MobiCom, 2020. DOI 10.1145/3372224.3380900.

Zheng, Y. et al. Zero-Effort Cross-Domain Gesture Recognition with Wi-Fi. ACM MobiSys, 2019. DOI 10.1145/3307334.3326081.

Martínez-Villaseñor, L. et al. UP-Fall Detection Dataset: A Multimodal Approach. Sensors, 19(9), 1988, 2019. DOI 10.3390/s19091988.

Kendall, A., Gal, Y., Cipolla, R. Multi-Task Learning Using Uncertainty to Weigh Losses for Scene Geometry and Semantics. CVPR, 2018.